REG AC – 7-5

Nejdříve připojte zátěž, po té připojte fotopanely, pokud není rozpojena svorka pro termostat/vypínač – regulátor naběhne na nastavenou hodnotu, tyto svorky nejsou galvanicky odděleny od obvodu.

Nemanipulujte s regulátorem, dokud svítí led - REG používá velkou kapacitu o vysokém napětí se zpětným proudem, která zůstává nabitá dlouho po odpojení. Toto zapojení umožňuje plynulý rozsah od 20 do 300V , REG pracuje s funkcí MPP na 50Hz v modifikované sinus do odporové zátěže. Schéma se může mírně lišit dle požadavků zákazníků. Napětí pro nastavení regulátoru se měří na fotopanelech při odběru do cc 2A, změna napětí se provádí víceotáčkovým modrým trimrem, za nízkého osvitu.

Zařízení funguje na principu odlehčení zátěže v závislosti na vstupním příkonu, aby vše pracovalo  musý být dodržen Ohmův zákon – topné těleso musí přibližně odpovídat výkonu fotopanelů. Dle výkonu se modifikuje výstupní střídavá sinus, při snižování výkonu se pulzy zmenšují tak, aby se stabilizovalo nastavené nejnižší napětí na vstupu regulátoru, zde se zároneň využívá efekt RAMGENERÁTORu. Toto platí pouze pro nejnižší výkony, při zvyšování výkonu fotopanelů začne regulátor rozšiřovat pulzy v modifikované sinusoidě a tím začne růst napětí až na plnou možnou hodnotu soustavy nebo nově dle omezení výkonu. Do 50% výkonu fotopanelů dokáže regulátor zefektivnit příkon víc než 30%, potom začíná odpovídat příkon výkonu. Regulátor chrání fotopanely, proti podpětí a disponuje střídavým výstupem, tepelnou a nadproudovou ochranou, softstarem, zároveň může sloužit jako SSR rele. Pokud dojde k anomálii při přepínání zátěže tak se zablokuje, tento stav trvá do úplného vybití hlavních kondenzátorů, bez zásahu naběhne do normálního stavu příští den. Nadproudová ochrana lze dodatečně seřizovat, stejně tak lze řídit frekvence, výkon a synchronizace pulzů. Seřízení vstupního napětí se provádí dle přiložené tabulky. Provozní napětí pro regulátor odpovídá o 25% nižšího provozního fotovoltaické soustavy, to se dá nastavit pouze s nízkým příkonem cc do 2A, pokud je napětí navoleno větší, než je napětí soustavy tak regulátor nenaběhne, musí se snížit hodnota víceotáčkového trimru směrem doleva, obecně pro toto zařízení platí cc 22V na 1 fotopanel. Pro dodatečné externí ovládání lze mezi svorky pro spínání vložit zenerovy diody a různě přepínat rozsahy počtu fotopanelů např od 5-10

| Teoretické výpočty | REGULÁTOR -U | TRIMR 23-300 | DOPOR-U | PRAC - U | PRAC - I | 1 FOTO - W | ORIG ZÁTĚŽ - U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HODNOTY k výpočtu | 22 | 152 | 75% | 29 | 8,3 | 240,7 | 230 |
| PANELY-240W |  | min U |  | max U | max W | ZATĚŽ - R | výkon W |
| 1 |  | 174 | 21,75 | 29 | 240,7 | 3,49 | 15140 |
| 2 |  | 174 | 43,5 | 58 | 481,4 | 6,99 | 7570 |
| 3 |  | 174 | 65,25 | 87 | 722,1 | 10,48 | 5047 |
| 4 |  | 174 | 87 | 116 | 962,8 | 13,98 | 3785 |
| 5 |  | 174 | 108,75 | 145 | 1203,5 | 17,47 | 3028 |
| 6 |  | 174 | 130,5 | 174 | 1444,2 | 20,96 | 2523 |
| 7 |  | 174 | 152,25 | 203 | 1684,9 | 24,46 | 2163 |
| 8 |  | 174 | 174 | 232 | 1925,6 | 27,95 | 1925,6 |
| 9 |  | 174 | 195,75 | 261 | 2166,3 | 31,45 | 2166,3 |
| 10 |  | 174 | 217,5 | 290 | 2407 | 34,94 | 2407 |
| 11 |  | 174 | 239,25 | 319 | 2647,7 | 38,43 | 2647,7 |

kont. 602 130 681       oplockyj@gmail.com     http://oplocky.cz/

Fotopanely možno použít jakékoliv, se zatížením do 10A a celkovým výkonem do 2000W